Relatorio da Analise da Cobertura Aerofotografica

Este relatorio destina-se a avaliacao da cobertura aerofotografica correspondente ao plano de voo elaborado com os seguintes criterios:

Area a fotografar definida pelas coordenadas (Sistema UTM):

Ponto 1: 484 845m E , 4 290 518 m N

Ponto 2: 488 710 m E , 4 290 502 m N

Ponto 3: 484 775 m E , 4 287 816 m N

Ponto 4: 488 722 m E , 4 287 616 m N

| Parametros de Voo Originais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Margem Seguranca | l | q | n fiadas | n fotos | mf | h | s1 | s2 | 1px | c |
| 20% | 60% | 30% | 4 | 15/fx | 8000 | 960m | 7680px | 13824px | 12μm | 0.12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.09216m |  |  |  |

Na figura seguinte ‘e possivel observer a area corresponente a estes parametros corresponde, desenhada a vermelho, com as fiadas indicadas a rosa. A cobertura obtida apos voo fotografico esta’ sobreposta na ‘area a amarelo.

Este relatorio foca-se em x criterios aplicados ‘a cobertura fotografica, seguindo os artigos definidos no RTCAP.

- Artigo 4 – Fiadas de Voo
As fiadas definidas no projecto original tinham um rumo E-O. As fotografias obtidas encontram-se desviadas dos rumos originais

- Artigo 5 – Cobertura Fotografica
A localizacao, dimensoes e limites da area a fotografar estao definidos no plano de voo do projecto, no entanto a area obtida pela cobertura fotografica nao corresponde ‘a area originalmente definida, nao cumprindo por isso o requisito de exceder em 15% a largura da fiada e a primeira e a ultima imagem de cada fiada estao contidas dentro da area a fotografar.

- Artigo 7 – Sobreposicao longitudinal
Para este projecto a especificacao de sobreposicao longitudinal e’ de 60%
‘e possivel analisar a sobreposicao longitudinal obtida nas fotografias usando a seguinte tabela:

| Sobreposicao longitudinal |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| foto | S1 | pares | Sobreposicao |  |
| 6 | 693 | 6-7 | 423 | 61.04% |
| 7 | 744 |  |  | 56.85% |
| 11 | 644 | 11-12 | 424 | 65.84% |
| 12 | 736 |  |  | 57.61% |
| 13 | 793 | 13-14 | 366 | 46.15% |
| 14 | 707 |  |  | 51.77% |
| 15 | 730 | 14-15 | 415 | 56.85% |
|  |  |  |  | 58.70% |
| 18 | 707 | 18-19 | 492 | 69.59% |
| 19 | 797 |  |  | 61.73% |
|  |  |  | media | 58.61% |

Pelo artigo 7 do RTCAP, exige-se uma sobreposicao entre 55 e 65%, ‘a qual so se admitem desvios nos casos de acentuada variacao de desvios altimetricos, sendo que nesse caso de exige uma cobertura estereoscopica sem zonas mortas. No caso das fotografias obtidas, A cobertura tem um valor medio de 58.61%, o que ‘e ligeiramente abaixo do pedido mas aceitavel. No entanto, existe um par de fotografias, 13-14, onde a sobreposicao longitudinal nao atinge a percentagem minima, existindo por isso zonas mortas na fotografia 13. Desprezando este par, a cobertura longitudinal media sobe para 61%, estando assim mais proxima do valor pretendido.

- Artigo 8 – Sobreposicao Lateral

Para este projecto, a especificacao de sobreposicao lateral ‘e de 30%. Analisando a sobreposicao lateral obtida nas fotografias foi obtida a seguinte tabela:

| Sobreposicao Lateral |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| foto | S2 | pares | Sobreposicao |  |
| 6 | 1308 | 6-19 | 622 | 47.55% |
| 19 | 1355 |  |  | 45.90% |
| 12 | 1342 | 12-13 | 792 | 59.02% |
| 13 | 1396 |  |  | 56.73% |
| 7 | 1294 | 7-18 | 433 | 33.46% |
| 18 | 1315 |  |  | 32.93% |
| 14 | 1306 | 14-11 | 588 | 45.02% |
| 11 | 1368 |  |  | 42.98% |
|  |  |  | media | 45.45% |

De acordo com o artigo 8 do RTCAP, a sobpreposicao deve situar-se acima de 15%, pelo que a cobertura fotografica cumpre com o requisite de sobreposicao lateral. A cobertura lateral ‘e, no entanto, excessiva para os requisites do projecto, sendo possivel concluir que as fiadas foram voadas demasiado proximas.

- Artigo 9 – Altura de Voo

Para este projecto foi especificada uma altura de voo de 960m

Utilizando a escala das fotografias foi obtida a seguinte tabela:

| Altura de Voo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto | S1 | mf | h | variacao |
| 6 | 693 | 7519.53 | 902.34 | -6.01% |
| 12 | 736 | 7986.11 | 958.33 | -0.17% |
| 13 | 793 | 8604.60 | 1032.55 | 7.56% |
| 19 | 797 | 8648.00 | 1037.76 | 8.10% |
|  | media | 8189.56 | 982.75 | 2.37% |

De acordo com o artigo 9 do RTCAP, para voos ate’ 4000 metros acima da cota media do terreno, a altura de voo nao pode exceder os limites inferior e superior de -2% e 5%.

Neste caso, embora a altura media de voo esteja dentro dos limites definidos, existe uma grande variacao entre fotografias.

- Conclusao

Apos analise dos parametros das fotos obtidas comparativamente com as especificacoes definidas pelo RTCAP, foi concluido que o voo fotografico ‘e parcialmente aceite, sendo necessario repetir as fotografias da segunda fiada e o inicio da primeira fiada. Alem disso e’ necessario ainda voar as zonas que nao foram cobertas por este voo, assegurando a margem de seguranca definida pelo projecto.